AKADEMIK SPORT CENTRUM

Univerzity Palackého v Olomouci

U Sportovní haly 2

779 00  Olomouc

tel:	585 631 311/1306

tel:	733 690 848

www.akademikolomouc.cz

www.akademikfitness.cz

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY

- Základní údaje provozního řádu:

- Provozní řád byl vypracovaný a předložený orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení podle § 6c odst. 1 písm. f) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou 238/2011 Sb., která stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

- Odpovědná osoba je povinna zajistit u držitele osvědčení o akreditaci (Zdravotní ústav Olomouc) způsobem, v četnosti a rozsahu upraveném prováděcím předpisem kontrolu jakosti vody ke koupání upravené právním předpisem a protokol o výsledku kontroly v elektronické podobě; protokol v elektronické podobě neprodleně předat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví; náležitosti protokolu, formu jeho elektronické podoby a datové rozhraní upraví prováděcí právní předpisy.

- Odpovědná osoba je povinna vést evidenci o výsledcích kontrol a ukládat ji po dobu

5-ti let.

- Je nutné zajistit, aby voda v bazénu vyhovovala hygienickým limitům ukazatelů jakosti upraveným prováděcím právním předpisem a voda ve sprchách sauny splňovala hygienické požadavky. Požadavky jsou dány vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Kontrola teplé vody ve sprchách sauny se provádí jednou ročně stanovením ukazatelů Legionella pneumophila a počty kolonií při 36˚C. Hygienické limity ukazatelů jakosti teplé vody jsou upraveny v příloze č. 2 vyhlášky 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

- Odpovědná osoba je povinna v případě, že voda v sauně nevyhovuje stanoveným hygienickým limitům, provést následující: při překročení mezní hodnoty ukazatelů bude vyšetřena příčina a přijata účinná opatření, při překročení nejvyšší mezní hodnoty ukazatele jakosti vody bude celý provoz nebo oddělitelná část provozu (bazén) do doby odstranění závady zastavena, v souladu s § 6b odst. 2 zákona 
č. 258/2000 Sb. Jako „důkaz“ správného provedení nápravných opatření a odstranění závady bude proveden opakovaný rozbor vzorku bazénové vody na nevyhovující ukazatele.

- Pro mikrobiologický rozbor bazénů do délky  26m se  odebírá samostatný vzorek

u obou protilehlých kratších stran bazénu. Kontrolní vzorky vody se odebírají 15cm

pod hladinou. Odběry se provádějí vždy za provozu bazénu, nejdříve však 3 hodiny

po zahájení provozu.

- Kapacita šatny odpovídá dvojnásobku počtu míst prohřívány. Podlahy a stěny šaten jsou z hladkého, snadno omyvatelného materiálu.

Teplota vzduchu v šatně je min. 22 stupňů Celsia.

- V prostoru sauny se nachází očistné i ochlazovací sprchy. Na jednu sprchu odpovídají 4 místa v potním prostoru. Stěny sprch jsou obloženy obkladačkami do výšky 2,2m. Stěny a stropy ve sprchách jsou omítnuty omítkou s přípravkem proti plísni.

- Záchody jsou odděleny pro muže a ženy. Podlahy a stěny sprch a záchodů jsou ze snadno dezinfikovatelného a snadno omyvatelného materiálu.

- Všechny místnosti sauny jsou větrány větracím zařízením.

- Potní prostor má rozměry: 2,6m na šířku, 2,7m na délku, 2,4m na výšku a na jednu osobu je dle kapacity min. 2m3 . Kapacita potního prostoru je 8 osob. Stěny i strop jsou obloženy kvalitním vyschlým dřevem na povrchu obroušeném, bez smolných ložisek a suků. Dřevo není impregnované, napuštěné ani nalakované.

- Potní prostor je vybaven dvěma stupni dřevěných pryčen o šířce 0,6 – 1m. Na osobu dle kapacity potního prostoru se počítá s min. 1 m délky plošiny. Podlaha je z dobře omyvatelného materiálu a vyspárována. Saunové topidlo je zajištěno proti náhodnému dotyku osob. Potní prostor je dostatečně větratelný i osvětlený. Osvětlovací těleso je umístěno tak, aby nedošlo k ohrožení osob.

- K ochlazení těla slouží vnitřní ochlazovna, kterou tvoří ochlazovací sprcha a bazének. Ochlazovací bazének má rozměry: 1,5m na šířku, 3m na délku a 1,1m hloubku a je vybaven bezpečnostním přepadem. Pro snadné vypouštění vody je bazének na dně vybaven odpadem.

- Stěny a dno bazénu jsou opatřeny speciálním protiskluzovým povrchem určeným pro veřejný provoz bazénu. Voda v bazénku odpovídá požadavkům stanoveným pro bazénovou vodu v umělých koupalištích a musí plnit ochlazovací efekt. Mikrobiologický rozbor vody se provádí jednou za měsíc. Voda je neustále a úměrně návštěvnosti denně obměňována pitnou vodou (min. 30l na jednoho návštěvníka sauny – evidováno dle vodoměru). Bazének je denně čištěn, dezinfikován, opláchnut pitnou vodou a nově naplňován. Bude prováděna evidence v provozním deníku.

- Velikost odpočívárny činí dle návštěvnosti min. 2m2 na jedno místo v potním prostoru. Odpočívárna je vybavena lehátky počtu odpovídajícím kapacitě potního prostoru (tj. 8 osob) a snadno omyvatelným povrchem. Podlaha odpočívárny je snadno čistitelná.  Odpočívárna je vybavena  teploměrem a teplota vzduchu je

min. 18 stupňů Celsia.

- Prádlo do sauny není zapůjčováno a zákazník si nosí s sebou své vlastní.

- Saunování patří k prostředkům fyzického osvěžení i psychického uvolnění, zejména po náročných pohybových aktivitách. Je vhodným doplňkem rekreace a součástí aktivního životního stylu.

- Vlastní proces saunování představuje postupné střídání pobytu v horkém (suchém) vzduchu a v chladné vodě.

- Součástí vybavení provozovny je lékárnička, která mimo jiné obsahuje desinfekční prostředky s virucidním účinkem a prostředky na zástavu krvácení.

Pro uživatele sauny platí tyto obecné zásady a provozní řád:

Zdravotní kontraindikace pro pobyt v sauně: hypertenze, onemocnění ledvin, jater a štítné žlázy, akutní virové onemocnění, třetí trimestr těhotenství, kožní choroby a zánětlivá onemocnění. Dále nemají do sauny přístup osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.

- Obecné zásady pro vlastní postup saunování:

- Po vstupu do šatny se úplně svlékněte (odstraňte i šperky, hodinky a make-up) a do prostoru sauny vstupujte pouze s ručníkem (doporučujeme dva) a hygienickými pomůckami.

- Před vstupem do potního prostoru se řádně umyjte sprchovým šamponem   (doporučujeme namočit i vlasy) a po vysušení vstupte do potního prostoru.

- V potním prostoru očekávejte začátek pocení a pozdějšího prohřívání. Při pocitu značného horka, který se dostavuje obvykle po několika minutách, je vhodná masáž kůže kartáčem (nejlépe přírodní žíní).

- Po prohřátí a opuštění  potního prostoru se nejdříve řádně osprchujte pod tekoucí vodou, dále pak ochlaďte podle chuti a potřeby. Pokud se ochlazujete celkovou koupelí v bazénku, doporučujeme vstupovat do vody  pozvolna. Skok do bazénku z bezpečnostních i zdravotních důvodů je zakázáno. Nejrychlejší a nejúčinnější ochlazení lze dosáhnout pouze koupelí ve studené vodě, spojená s několika plaveckými tempy a s krátkým dechovým cvičením při ochlazování.

- Prohřívání s pocením a následující ochlazování doporučujeme opakovat podle osobních pocitů přibližně dvakrát až čtyřikrát. Do potního prostoru sauny vstupujte vždy osušeni.

- Po posledním ochlazení spláchněte zbytky potu jen krátkou vlažnou sprchou. Po ní má následovat relaxace. Po celou dobu saunování je důležité dodržovat pitný režim.

- Zákaz polévání kamen v potním prostoru.

- Pobyt v sauně je na vlastní nebezpečí. Majitel či obsluha Akademik Fitness centra ASC na sebe neberou odpovědnost při zranění či úrazu způsobeném nedodržením obecných zásad pro saunování.

- Hygiena provozu:

- Uživatelé sauny jsou povinni respektovat doporučené obecné zásady pro saunování, uvedené v bodě B) těchto pokynů.

- Uživatelé sauny používají k osušení výhradně vlastní prádlo.

- Dodržování stanovených hygienických předpisů je ze strany provozovatele zabezpečeno těmito opatřeními:

a ) Před  zahájením  a  po  ukončení  provozu  dle denního rozvrhu se všechny

prostory   sauny umyjí teplou vodou, obsahující desinfekční prostředek.

  - Dveře, omyvatelné části stěn a nábytku se průběžně udržují stíráním čistým hadrem, navlhčeným v dezinfekčním prostředku.

  - Podlaha a pryčny potního prostoru se denně dezinfikují, vše se větrá, do druhého dne zůstávají dveře otevřeny.

  - Záchodové sedadla, držadla, kliky dveří a okolí klik se nejméně jednou denně omývají vodou s dezinfekčním roztokem.

  - Průběžně je doplňován toaletní papír.

  - Prostředky pro hygienickou údržbu jsou trvale k dispozici v úklidové místnosti.

- Denně, po ukončení provozu sauny se voda z bazénu vypustí, dno a stěny se mechanicky vyčistí a vydezinfikují dezinfekčním prostředkem. K dezinfekci prostor jsou používány dezinfekční prostředky s virucidním a baktericidním účinkem a je prováděna jejich pravidelná obměna s jinou účinnou látkou z důvodu možného vzniku rezistence mikroorganismů. K dezinfekci jsou používány pouze prostředky, které jsou oznámeny dle zák. č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

- Malování všech prostor sauny a opravy všech nátěrů je předepsáno provádět 1x za rok.

- Obsluha Akademik fitness centra ASC odpovídá za dodržování výše uvedených zásad a provozního řádu.

Při porušení zásad obsažených v tomto provozním řádu je  vedoucí  střediska či obsluha Akademik Fitness  centra ASC oprávněna vykázat takového uživatele ze sauny.

Obsluha Akademik Fitness centra ASC UP Vám přeje příjemné chvíle odpočinku a relaxace

při saunování.

Zařízení:  Akademik Fitness Univerzity Palackého v Olomouci

U Sportovní haly 2

779 00 Olomouc

Odpovědná osoba:  Lenka  Grácová, tel. 774 655 423